软件框架指导与开发边界

供Codex多工作流并行执行 · 固定接口契约 / 状态机 / 测试要求

项目编号：HOIST-CTRL-FV1-20261013    基线日期：2026-10-13    文件状态：FV1.0 / 工作交接版

依据：2026-10-13冻结原理图与Protel网表；用于研发团队与Codex多工作流统一理解。

| 基线条目 | 当前要求 |
| --- | --- |
| 硬件来源 | SCH_控制板V1_2026-10-13.pdf + Netlist_控制板V1_2026-10-13.net |
| 硬件版本 | FV1.0 / 2026-10-13冻结；不得以讨论记录替代网表 |
| MCU / 无线 | GD32E230C8T6 / CMT2219B |
| 软件交付阶段 | 架构设计→Mock单测→可编译工程→隔离低压HIL→PCBA |
| 重要边界 | 无线协议未知；有线方向RAW未接MCU；未取得实际继电器触点反馈 |

# 1. 软件职责及不可越界的硬件事实

软件负责无线接收与报文解析、无线命令合法性检查、继电器输出请求、无线快速档仲裁、默认禁止、看门狗、诊断和可测试性；软件不得改变K1硬件优先接线、原有方向限位和KM1/B1/B2物理抱闸链。

图1  软件分层与硬件边界：无线快慢档优先级缺少完备硬件输入时，必须按待决项处理。

## 1.1 必须首先承认的缺口

| 缺口 | 网表已确认事实 | 开发处理原则 |
| --- | --- | --- |
| 无线协议未知 | CMT2219B与MCU接口存在，但遥控器帧结构、配对、CRC、遥控键定义未随图纸提供 | 只定义协议适配API和模拟输入；不猜测协议内容 |
| MCU无完整有线方向输入 | U16/U17检测UP/DN，但输出UPSIG/DNSIG进入U23组合逻辑，不直接进入MCU | 禁止假设读取“wired_up/wired_dn”GPIO |
| 缺少有线空闲反馈 | WIRED_IDLE仅进入U20/U23，尚未直连MCU | 不能只靠软件确保无线FAST绝对服从有线 |
| 没有K1位置反馈 | 仅见K1驱动与触点，未见直接辅助触点状态送MCU | 不允许声称软件已经知道触点机械到位 |
| 无安全级接触器反馈 | KM1停机与B1/B2断能为硬件路径，实测与反馈闭环缺失 | 不得将GPIO命令视为机械刹车已经动作 |

# 2. 硬件接口基线：名称、方向、极性

| MCU管脚 | 实际网名 | 方向 | 逻辑/电气约束 |
| --- | --- | --- | --- |
| PB11 | MCUESTOP | OUT | 高=禁止运行；R50上拉VCC；初始化/复位默认禁用 |
| PB12 | MCUIO1 | OUT | 无线升命令高有效；进入U20；软件默认0 |
| PB13 | MCUIO2 | OUT | 无线降命令高有效；进入U20；软件默认0 |
| PA8 | KA1控制 | OUT | 下降相关继电器光耦输入，低电平使光耦导通（待上板确认） |
| PA9 | KA2控制 | OUT | 上升相关继电器光耦输入，低有效（待上板确认） |
| PA10 | KA3控制 | OUT | 快速档输出低有效；必须受方向/优先级限制 |
| PB3 | LIFT1检测 | IN | 光耦输出，输入电压存在时可能拉低；不能等同有线UP键 |
| PB4 | LOWER1检测 | IN | 光耦输出，输入电压存在时可能拉低；不能等同有线DN键 |
| PB5 | W_FAST_RAW检测 | IN | 有线快速检测光耦输出；先测量极性/响应 |
| PA4/PA5/PA6/PA7等 | SPI_CSB/SCLK/SDIO/FCSB | 待驱动落实 | 按网表和CMT2219B时序定义，不自行改管脚 |

硬件网络：MCUIO1→U20(1A)→RF_UPWANT；MCUIO2→U20(2A)→RF_DNWANT；WIRED_IDLE为U20的两路允许条件；U24/U25/U26对两路方向进行交叉互斥后由Q6/Q7驱动APY输出。K1、RLY3由现有硬件驱动，软件不得把它们伪装成独立可直接控制的GPIO。

# 3. 软件模块架构及唯一职责

| 模块/目录 | 唯一责任 | 输入与输出 | 禁止事项 |
| --- | --- | --- | --- |
| bsp/hal | MCU时钟、GPIO、SPI、UART、看门狗、低功耗、板级上电默认态 | HAL抽象接口 / Mock实现 | 不得包含升降业务规则 |
| radio/ | CMT2219B读写、收包、解调接口、质量/超时指标 | RawFrame + 时间戳 | 不得直接改GPIO运动输出 |
| protocol/ | 报文有效性、CRC、设备识别、重复帧、按键事件提取 | RemoteIntent | 无规格书不编造协议 |
| control/arbiter | 方向冲突、无线优先权、快速门控策略 | EffectiveRequest + FaultReason | 不得假设MCU能看到有线RAW方向 |
| control/state_machine | 上电、就绪、运行请求、停机、故障状态迁移 | NextState / ControlAction | 不得直接访问寄存器 |
| control/supervisor | 无线超时、非法帧、故障、看门狗心跳、许可输出 | PermitRequest / FaultLatch | 不承诺软看门狗覆盖所有卡死 |
| drivers/output | GPIO电平转换、先关后开、默认禁止、写后读回（若支持） | PB11/12/13、PA8/9/10 | 禁止绕过许可层直接运行 |
| diagnostics/ | 故障码、状态变更、调试串口、测试钩子 | 结构化日志和计数器 | 正式版禁用任意绕过互锁命令 |
| tests/ | 状态机/组合真值表单测、Mock RF、异常注入 | 确定性测试报告 | 禁止只凭上电现象宣布安全合格 |

# 4. 数据契约：跨工作流统一结构

| 结构/枚举 | 必须字段 | 约束 |
| --- | --- | --- |
| RemoteIntent | valid, seq, received_at, up, down, fast, estop, device_id | 只表达无线端事实；无线协议未定不硬编码帧偏移 |
| ObservedInputs | lift_active, lower_active, wired_fast, supply_ok, now_ms | PB3/PB4不是有线方向原始键；supply_ok若无硬件检测则UNKNOWN |
| EffectiveRequest | radio_up, radio_down, radio_fast, permit_request | 只由仲裁层生成，输出层不可临时修改方向 |
| ControlState | BOOT_BLOCKED, IDLE, COMMAND_UP, COMMAND_DN, STOPPING, FAULT_BLOCKED | 状态名是软件内部抽象，不表示物理抱闸已动作 |
| FaultReason | RADIO_TIMEOUT, INVALID_FRAME, CONFLICT, ESTOP_REMOTE, STARTUP, WATCHDOG_RECOVERY, HARDWARE_UNVERIFIED | 故障原因可复合；需记录首次原因及清除条件 |
| Diagnostics | fw_git_sha, hw_rev, uptime, last_frame, state, source, fault, counters | 不得把未采集的K1/KM1反馈填为正常 |

## 4.1 软件接口（伪代码合同，不锁定语言）

radio_poll(now_ms) -> RawFrame | None

protocol_decode(raw_frame) -> RemoteIntent | DecodeError

read_inputs() -> ObservedInputs

supervisor_check(intent, inputs, now_ms) -> PermitDecision

arbiter_resolve(intent, inputs, permit) -> EffectiveRequest

state_step(state, request, now_ms) -> (next_state, output_command)

outputs_commit_atomically(output_command) -> GPIO write result

diag_record(event, fault, state, timestamp) -> None

# 5. 强制时序、状态机与异常边界

## 5.1 运行状态与默认值

| 状态 | 输出许可原则 | 转移要求 |
| --- | --- | --- |
| BOOT_BLOCKED | PB11高；PB12/PB13低；PA8/9/10初始化为禁止动作电平 | 完成时钟、GPIO、无线协议初始化及自检后才可申请READY |
| IDLE | 无线方向请求全部低；不得因仅FAST有效而运行 | 只有有效无线命令且当前无阻断条件才转为COMMAND_* |
| COMMAND_UP | 无线up=1/down=0，FAST按独立门控规则 | 检测到反向/失联/急停后先撤销无线请求 |
| COMMAND_DN | 无线up=0/down=1；同上 | 检测到反向/失联/急停后先撤销无线请求 |
| STOPPING | 无线方向全部为0，进入可检测静止的等待期 | 无接触器实测反馈时不得宣称完成机械停止 |
| FAULT_BLOCKED | PB11高，所有无线方向=0，快速=禁止 | 记录原因；是否恢复按兼容策略与评审规则处理 |

默认电平必须由引脚驱动层统一定义，尤其PA8/PA9/PA10的低有效输出，在初始化时应先写禁止电平，再配置为输出；PB11高=禁止、MCUIO1/2低=无方向，是跨模块固定契约。具体GPIO复位态和上拉/下拉须按芯片手册及样机确认。

## 5.2 冲突及失联行为（先软件互锁，再交给硬件门控）

| 输入事件 | 软件约束 | 必要验证 |
| --- | --- | --- |
| 无线UP+DN | 同时清零两个方向命令；触发CONFLICT日志 | 模拟帧同时置位 |
| 无线FAST单独有效 | 不产生任何运动命令 | Mock FAST-only |
| 无线失联/校验失败持续 | 进入失联停止策略，撤销方向与许可；超时时间待协议验证 | 模拟断帧、重放、乱序 |
| 无线急停 | 立即撤销MCU运行许可并清零命令 | 确认PB11高、CTRL_SAFE变化 |
| 有线操作与无线重叠 | 硬件U20/K1对无线方向进行抑制；软件不能伪造有线按键GPIO | 隔离模拟有线按键与无线命令 |
| 无线向相反方向切换 | 软件请求先清零方向并设等待，但不能保证K1/KM1物理触点已完成转换 | 需要独立的硬件触点/时序验证 |
| 急停复位仍按键有效 | 客户要求旧版兼容；该行为仅做受控低压比对，存在合规风险 | 另列认证版禁止自动重启需求 |

## 5.3 FAST优先级：必须明确的阶段性约束

关键事实：PA10控制KA3；PB5只反映有线FAST，MCU没有WIRED_IDLE输入，也没有W_UP_RAW/W_DN_RAW直接检测，因此无法仅凭现有GPIO可靠区分“当前有线方向按住”和“无线方向生效”。

软件V1默认策略：无线FAST功能标为FEATURE_BLOCKED，不能声称已经实现有线优先的无线快速；在补充硬件可观测性或硬件门控并通过验证后才可开放。 这是对冻结版硬件能力的诚实边界，不否认有线FAST既有路径。

| 可选闭环方式 | 改动与影响 | 结论 |
| --- | --- | --- |
| A 增加WIRED_IDLE到MCU可采GPIO | 少量硬件连线，软件可以抑制无线FAST；仍须处理采样边沿和K1触点时序 | 首选待评估ECN |
| B 为KA3快速输出增加硬件门控 | 不依赖软件读取有线源，但硬件更改较多 | 功能与安全审查后采用 |
| C V1禁用无线FAST | 硬件不变，固件暂时仅验证无线慢速方向；有线FAST按冻结实物验证 | 无硬件修改时唯一可确认边界 |

# 6. 固件安全与诊断要求（功能级，不作认证承诺）

独立看门狗IWDG的喂狗须由主循环关键任务的心跳健康度综合决定；不得单独开一个无条件喂狗的定时中断。

PB11的禁用电平优先级高于无线方向输出；无线接收异常、协议校验失败、复位或内部故障时快速撤销许可。

记录最近一次有效无线帧时间戳、遥控设备识别、连续错误计数、故障码与状态转移；不在未提供协议规格时假定CRC、多机配对格式。

所有远程命令先经过协议验证→仲裁→状态机→输出提交，禁止射频回调直接操作PA8/PA9/PA10、PB11/12/13。

不能通过MCU内部软件声明保障RLY3触点粘连、KM1机械卡滞或B1/B2制动器失效；这些只能列为外部验证与后续安全架构问题。

无线操作有效性超时、按键释放事件策略、优先权交接等待值全部以命名配置常量管理，并在台架实测后签署数值。

# 7. 测试金字塔与验收门槛

| 级别 | 测试对象 | 示例测试与判据 |
| --- | --- | --- |
| T0 静态 | 编译、代码格式、接口合同 | CI构建通过，禁用输出初始化有断言，无跨模块寄存器写入 |
| T1 单元 | 帧解析Mock、状态机、仲裁 | 非法帧、UP+DN、FAST-only、失联、复位覆盖 |
| T2 软件集成 | 模拟GPIO + 假无线帧 | 记录输出极性，校验不变式：方向请求绝不同时有效 |
| T3 低压HIL | 实板+隔离电源+模拟端子+无三相负载 | PB11、APY输出、K1选择、状态日志实测与原版比对 |
| T4 受控系统 | 独立电气放行后才考虑KM1/抱闸真实测量 | 机械停机/抱闸时间不得预先造数，不接真实吊载调试 |

## 7.1 最小可执行测试矩阵

| ID | 刺激 | 预期软件命令（非实机动作承诺） |
| --- | --- | --- |
| S01 | 启动、GPIO高阻、无无线帧 | 禁止许可；无方向、无FAST |
| S02 | 合法远程UP | 仅UP请求，DOWN=0；K1/输出由硬件门控 |
| S03 | 合法远程DOWN | 仅DOWN请求，UP=0 |
| S04 | UP与DOWN同帧 | 两方向均0；记录CONFLICT |
| S05 | 单独FAST | 无线运动方向均0；FAST不得独立启动 |
| S06 | 无线急停 | MCUESTOP高；方向低 |
| S07 | 有线急停模拟 | ESTOP_SENSE升高；硬件许可撤销（模拟测） |
| S08 | 无线帧超时 | 方向全0并禁止，记录RADIO_TIMEOUT |
| S09 | 有线UP与无线DOWN | 有线硬件优先，检查WIRED_IDLE/K1模拟响应 |
| S10 | 有线UP+DN | 记录硬件互锁及KM1风险；不可标记已完成安全停机 |
| S11 | 有线UP+FAST | 沿用旧版对照；无线FAST保持禁用 |
| S12 | 复位期间旧版按键保持 | 仅低压模拟验证，记录既有恢复行为及合规风险 |

# 8. 多工作流并行实施与写入边界

| 工作流 | 负责目录 / 产物 | 不得修改 | 验收交付 |
| --- | --- | --- | --- |
| WF-A 基础与HAL | bsp/, hal/, platform/, board_config.h | 协议内容、运行逻辑、冻结硬件网名 | 可编译、GPIO默认安全态、UART诊断 |
| WF-B 无线驱动与协议 | radio/, protocol/；RawFrame与RemoteIntent | GPIO运行输出、状态机决策 | 协议适配层Mock及解码单测；资料缺失明确阻塞 |
| WF-C 控制与互锁 | control/arbiter/, control/state_machine/ | HAL底层及无线协议细节 | 状态迁移表、互锁/失联单测 |
| WF-D 输出/监督/诊断 | drivers/output/, control/supervisor/, diagnostics/ | 协议解析；不得私自增加GPIO | 许可失效默认态、日志、看门狗健康指标 |
| WF-E 测试与集成 | tests/, tools/, docs/, CI脚本 | 生产硬件引脚映射不得自行改 | Mock HIL、测试报告、接口验收记录 |

## 8.1 协作规则

主工作流先提交 HARDWARE_INTERFACE.md 与 SOFTWARE_CONTRACT.md；所有分支引用同一硬件基线SHA。

各子工作流先产出接口与单元测试，模块审查通过后方可合并；不得为了“编译通过”修改硬件定义。

每项需求必须给出需求编号、负责人、依赖条件、完成定义与测试证据；冲突只能通过主工作流变更合同。

发现协议、引脚或硬件反馈缺失，提交BLOCKER而非模拟出不存在的硬件功能。

代码审查必须核对初始化安全态、时间戳单调性、故障处理、日志及测试覆盖；禁止绕过状态机直写GPIO。

实板进入380V测试必须另走电气安全评审，不属于软件工作流的自主权限。

# 9. 仓库建议结构与配置管理

hoist-control-fw/
  README.md / HARDWARE_INTERFACE.md / SOFTWARE_CONTRACT.md
  CMakeLists.txt  (或选定构建系统)
  bsp/  hal/  platform/  radio/  protocol/
  control/arbiter/  control/state_machine/  control/supervisor/
  drivers/output/  diagnostics/
  tests/unit/  tests/mock_hal/  tests/hil/
  tools/  docs/  docs/decisions/  docs/validation/

命名与配置：FIRMWARE_HW_BASELINE=HOIST-CTRL-FV1-20261013；软件版本使用SemVer或Git提交号；所有参数必须带单位（ms、mA、V）；无线协议参数未明确时使用显式UNSPECIFIED/BLOCKED，不写假值。

# 10. 待澄清项与开工/放行条件

| 编号 | 待澄清问题 | 责任角色 / 处理 |
| --- | --- | --- |
| B01 | 遥控发射端协议、地址、同步/校验格式、按键释放语义 | 客户/硬件提供；WF-B只能先写适配框架 |
| B02 | 无线FAST在有线UP/DN有效时如何绝对禁止？ | 硬件负责人决定WIRED_IDLE反馈/硬件门控；未解决则关闭功能 |
| B03 | GPIO PA8/PA9/PA10复位默认态与输出有效极性 | WF-A基于网表+芯片手册核对并低压测 |
| B04 | 实际KM1线圈型号、断电波形与抱闸行为 | 硬件/整机负责人；软件不自主定结论 |
| B05 | 无线通信超时门槛、急停复位兼容策略 | 项目负责人审定后锁定单测 |
| B06 | 机械触点转换与反向切换最短安全等待时序 | 硬件台架数据驱动；软件不得猜测毫秒值 |
| B07 | 外部触点输入感性干扰及电源容量 | 硬件与测试工作流跟踪；不当作软件功能已验证 |

## 10.1 软件工作流启动的最低条件

可立即启动：GPIO/HAL骨架、无线驱动空实现与模拟帧、协议接口、状态机及单元测试。禁止标记完成：真实无线帧解析、无线快速有线优先、K1/KM1机械切换安全时序、CE安全等级和带载测试。

## 10.2 交付检查清单

单键/双键互斥测试覆盖；公共禁用电平配置与复位状态已核对。

说明每个输入的来源与“已接线/未接线/待确认”，禁止虚构有线方向GPIO。

Radio适配具有Mock接口；协议未知以显式阻塞状态呈现。

README给出Windows下实际构建步骤、串口诊断办法及单测命令。

每个子工作流提交修改文件清单、接口变更、测试结果、未解决问题和Git提交号。

# 11. 资料溯源与变更控制

唯一硬件依据：SCH_控制板V1_2026-10-13.pdf；Netlist_控制板V1_2026-10-13.net。原理图SHA-256：4040319310abee935d8c2102a721bb965968f35fb30d1e063c926d8219eba39a。网表SHA-256：57cb7e749b123f0a46c7507101361863dd1a99f0bb9733f9cd02db60d0cabc22。

任何电阻/TVS/保险丝/PhotoMOS封装与接触器型号更改须以新硬件版本/ECN申请，而非在此软件文档中偷偷改变“已冻结事实”。本指南是架构契约草案，需以真实SDK/芯片手册和实测确认外设配置，且不得据此直接连接三相380V功率设备开展带载试验。