FV1.0   /   PCB DESIGN CONTROL

# 电动葫芦控制板
PCB布局与布线规则说明

三相380VAC功率切换 · MCU可靠性 · 无线接收抗干扰 · 高低压绝缘

交付对象：LAYOUT工程师／硬件审核工程师 适用版本：FV1.0功能验证板（未取得整机CE认证） 冻结基线：SCH_控制板V1_2026-10-13.pdf 及 Netlist_控制板V1_2026-10-13.net 文档状态：布局执行基线；高压绝缘与电机负载需要专项复核后方可投板。

布板目标：把三相电机换相及抱闸引起的高dv/dt、di/dt回路限制在功率区内，隔离高压与逻辑；使MCU、电源、晶振、射频匹配和外部长线按键检测具备完整、低阻抗的返回路径。

版本：L1.0   |   2026-10-13   |   起草依据：FV1.0冻结原理图/网表，及IEC/IPC公开标准范围与通用EMC设计原则

# 1. 项目边界与设计责任

本规范是面向研发功能验证版的布板执行文件。其规则分三类：A. 冻结网表可核验的网络事实；B. 为降低串扰与EMI提出的企业内部布局目标；C. 需依据应用工况、绝缘类别和器件证据复核的强制安全放行项。内部数字不能等同于IEC或CE合格判据。

| 类别 | 本项目事实/要求 | 执行边界 |
| --- | --- | --- |
| 功率输入 | CN2：L1/L2/L3，三相380VAC；C5跨L2-L3；F1仅串U2原边支路 | 所有相线及电机/抱闸支路按HV处理；F1不构成C5或整机全相保护 |
| 电机输出 | KM1输出L11/L21/L31；KA1～KA3切换；CN3为六端子电机输出 | KM1、KA1～KA3之间必须走短、粗、独立功率通路 |
| 抱闸支路 | LL2→F2→D5/D6→B2；LL3→D7/D8→B2；B1与KM1辅助触点关联 | B1/B2不属于低压信号；独立高压布局核查 |
| 次级控制 | U2两组次级：9VAC/44mA；23VAC/0.2A，分别整流 | 严禁把两个变压器次级误认为共用电流预算 |
| 运行许可 | T1_RAW→RLY3→CTRL_SAFE→CN1-8及RLY1/RLY2 | 布局、重命名不能绕过RLY3；任意旁路线必须审查 |
| 敏感电路 | U7 GD32E230、U8 CMT2219B、X1 26MHz、RF1及匹配网络 | 放在最远离高压跳变区，保持GND与AGND回流合理 |

# 2. 布局分区与位置关系

建议按“功率连接器/三相接触器及继电器 → 次级整流/线圈驱动/接口 → MCU逻辑与RF”进行布局。若受外壳/安装孔限制，可以折成L形，但不能让高压走线穿插或包围射频区。

A区：CN2、KM1、KA1～KA3、CN3、C5、F1/F2及D5～D8，优先就近闭合三相功率路径；不布MCU/RF/小信号。

B区：U2次级D2/D4、C4/C9、稳压器，CN1与各光耦，K1/RLY3、Q2～Q9驱动及续流器件；将输入控制和线圈脉冲回流再细分。

C区：GD32E230、CMT2219B、RF1、晶振X1、匹配网络、SWD/UART；远离三相铜线、继电器触点和变压器漏磁。

射频走线不跨区；高压功率线禁止从C区下方其他层“借道”；高压区域在顶/底层及内层均设置绝缘keepout。

# 3. 高压网络分类及DRC规则起始值

重要：以下间距是为第一版PCB规划设置的内部“占位/设计目标”，不是依据IEC 60664-1计算后得到的安规最小值。正式放行须补齐污染等级、材料CTI、海拔、过电压类别、绝缘等级及端子/器件参数，再逐项计算电气间隙和爬电距离。

| 网络类别 | 网名示例（来源于冻结网表） | 布局约束 |
| --- | --- | --- |
| HV_MAINS | L1、L2、L3，含F1两端及U2原边节点 | 输入端至KM1与U2原边；不得跨LV区域 |
| HV_MOTOR | L11、L21、L31、L21C/L21O、L31C/L31O、LL2、LL3、CN3绕组输出 | 相线与切换触点按功率等级对待；不同网络不得误认为同相 |
| HV_BRAKE | B1、B2、F2输出、D5～D8桥接节点 | LL2/LL3整流分支，不能按24V处理 |
| CTL_RAW | T2_RAW、T1_RAW、CTRL_SAFE、RF_UPOUT、RF_DNOUT、W_UP_RAW、W_DN_RAW、W_FAST_RAW | 次级约24～35V输入控制；外部线束干扰大 |
| LV_PWR | 9V、24V、+5V、VCC、GND、COM_24V | 特别注意24V并非稳压输出，且隔离安全等级待确认 |
| RF_SENSITIVE | RFSIG、RFXI、RFXO、SPI_*、X1、RF1、AGND | 低噪声区；匹配与时钟独立约束 |

| 规则名（建议在嘉立创EDA设为网络类间距规则） | V1占位目标 | 审查性质 |
| --- | --- | --- |
| 不同三相/功率HV网络之间，非器件焊盘裸线段 | 铜对铜≥6.0mm；有空间优先≥8.0mm | 暂定布局目标，必须按绝缘协调复算 |
| 任意HV网对LV控制/MCU/RF铜、金属化孔、铺铜 | 跨层投影区优先≥10.0mm，所有层设置禁铜边界 | 强制专项核查，不可仅靠表层DRC |
| HV铜到PCB外缘、非绝缘安装金属 | 暂按≥6.0mm占位；靠近可触及或接地五金时提高 | 结合装配间隙、电气间隙及壳体复核 |
| 继电器/连接器HV焊盘脚距不足上述目标 | 绝对禁止擅自缩小；记录型号、厂家绝缘等级、实测最短路径 | 审批后形成例外清单 |
| LV 24V控制区与MCU/RF区之间 | 建议功能性空隔离带≥5mm（非安规阈值） | EMC布局偏好；必要连线可经指定光耦/逻辑路径 |
| 普通3.3V/5V信号线间 | 按制造能力和常规DRC设置；建议起点≥0.20mm | 不适用于上述高压规则 |
| 高压引脚之间铺铜/阻焊桥/丝印 | 电气间隙以导体边缘计；阻焊油墨不能自动作为绝缘 | 重点目检+测量 |

说明：插入槽可增加板面爬电路径，但不会自动提高空间电气间隙；槽宽、毛刺、制作公差、焊锡污染均需复核。器件内部绝缘距离与PCB外部距离必须分别核查，不能拿器件的耐压值代替板级绝缘设计。

# 4. 三相主回路与高压器件布局细则

CN2靠近板边并与CN1分开。输入按L1/L2/L3清晰排列；CN3靠近KA3输出，避免三相线来回穿行形成大面积环路。

KM1主触点至KA1/KA2至KA3的线尽量短直，采用铜箔宽度与温升校核；不允许在相间绕行小信号或无规则打过孔。

F1靠近变压器原边支路；F2靠近LL2到D5/D6抱闸整流支路。禁止让F2意外串在电机相线，且F1不作为C5跨相电容的唯一过流保护。

C5靠近CN2 L2/L3输入，走线短且避开MCU。其400/440VAC器件绝缘、引脚跨相间距和本体封装必须与真实BOM一致，不能仅复用库符号。

D5～D8及B1/B2布在高压区，严禁将B2误铺在低压控制平面上；KM1辅助触点R2（MOV）靠近关联端子/触点，减小浪涌回路。

相线转折尽量用圆滑45°；真正常见失效是间距、回路面积、污染及铜箔温升，而不是“90°走线必然不合格”。

功率铜厚和线宽根据真实电机堵转/启动/制动电流、允许温升、PCB厚度、环境温度，用IPC-2152或厂家热仿真校核；没有电机额定电流，不给出虚假的通用“最小线宽”。

常规高压走线优先顶/底层；必须使用过孔时，以足够并联过孔、成品孔铜厚和载流校核；高压过孔周围其他层铜与钻孔边界必须符合绝缘规则。

# 5. 两组次级电源及线圈EMI抑制

| 回路 | 紧邻摆放顺序 | 必须遵守的回流/布线要求 |
| --- | --- | --- |
| 9VAC逻辑供电 | U2次级6/7→D2→C4→D1→CJ7805→AMS1117-3.3 | D2/C4桥堆脉冲环路紧凑；7805及AMS1117就近电容，稳压器热阻校核 |
| 23VAC控制供电 | U2次级9/10→D4→C9/C7→D3→24V母线 | D4/C9脉冲环路独立；COM_24V回到C9负端，不绕过MCU区 |
| KA1/2/3线圈 | 24V→U9/U10/U11线圈→Q2/Q3/Q4→回流 | 续流D15/D16/D17贴近线圈，驱动电流走回大电容负端 |
| K1与RLY3线圈 | 24V→K1/RLY3→Q5/Q8；D18/D14 | 续流管靠近线圈；Q5/Q8地不要沿MCU晶振地流过 |
| APY225G3EH输入 | +5V→R18/R56→RLY2/RLY1输入LED→Q7/Q6 | 5V输入环路短，驱动地回LV GND；远离三相功率铜 |

实际9VAC/44mA与23VAC/0.2A两路均需单独做电源负载与温升预算。布局时给C7/C9预留更高耐压电容的机械空间，并给电源轨预留测试焊盘（9V、+5V、VCC、24V、COM_24V、GND）。

# 6. 接地与回流：严格遵守冻结网表

R54=0Ω：COM_24V与GND的指定连接；R26=0Ω：AGND与GND的指定连接。EDA网络本来是三个网，不得另加未批准的短接电阻、铜桥、过孔或铺铜连通点。

24V控制回流和二极管钳位浪涌优先在B区返回D4/C9负极附近；数字GND按低阻抗连续面处理。不要将脉冲大电流引至R26附近。

RF AGND为CMT2219B、匹配网络和RF1的射频回流。要保证RF匹配与RF1同侧的短回流；R26参考连接点遵守原理图，避免额外长走线或几何上孤岛。

MCU/SPI/晶振下方保留连续参考地平面，不通过不合理开槽强行“划地”。如2层板很难兼顾低阻抗返回和380V禁铜带，应优先评估4层板。

不得把GND/COM_24V直接连接到机壳PE或三相任一线，除非原理图及整机保护接地设计已签署变更；测试仪地夹也不能无条件接到板上任意节点。

# 7. MCU、无线与时钟区专项规则

GD32E230（U7）所有VDD/VDDA旁路0.1µF尽可能靠近引脚，建议电容到VDD/GND回路目标≤3mm；不跨裂开的地层返回。

CMT2219B（U8）与26MHz晶振X1及负载电容紧贴，晶振线路极短、对称、少过孔；禁止高压/继电器线跨其下方。

RF1→匹配电感L1～L4/C13～C20→U8 RFIP/RFIN线要按50Ω受控阻抗与厂家RF参考布局设计；线宽依PCB层叠及铜厚计算，不能未经计算直接填“0.3mm等于50Ω”。

RF1若接外置天线：在馈线下面保持完整的射频参考地，布置适当接地过孔；实际天线本体周围需按天线资料预留禁铜/禁金属区，不可把馈线下方地面一并挖空。

将RF1、26MHz、RF匹配网络布在远离CN2、KM1、KA1/2/3、U2及线圈的板边。靠近金属机箱需按最终天线位置评估遮挡与净空。

SPI_SCLK、SPI_SDIO、SPI_CSB、SPI_FCSB靠近MCU与U8布线；禁止跨HV区、不要与线圈控制平行跑长距离；如必须交叉，优先垂直且保持实体绝缘边界。

SWD/UART接口不要从高压开关触点旁引出；如排针外露，需和380V可触及/不可触及结构进行隔离及标识。

# 8. CN1长线输入、急停许可及PhotoMOS布局

| 敏感网络 | 重点要求 | 布置验证 |
| --- | --- | --- |
| T1_RAW/T2_RAW/CN1-8 CTRL_SAFE | 从CN1到RLY3触点短直，控制许可线避免与KM1主线平行；线序与丝印和冻结网表一致 | 查无旁路RLY3的同名网络/铜桥 |
| R52/U22及R55 | 靠近CN1，R52与光耦紧凑；分开T1_RAW与U22 CAT的COM_24V连接 | 逐引脚核对U22-1/2/3/4 |
| U16/U17/U21 与R31/R40/R46 | 沿输入端子成组布置，尽量先进入保护/限流再进入敏感光耦 | 按钮长线离功率切换及RF馈线越远越好 |
| U20/U23/U25/U24/U26 | 按逻辑信号流紧凑布置，地面连续；每颗逻辑门附近放置去耦 | 禁止跨380V功率走线 |
| RLY1/RLY2 APY225G3EH | 控制端靠近Q6/Q7；负载端沿CTRL_SAFE→RF输出→K1，严格区分3/4脚 | 核对封装、VISO、爬电、电流 |
| R57/R58 100kΩ | 从RF_UPOUT/RF_DNOUT至COM_24V的释放通路贴近输出 | 避免铺铜跨低压/HV边界 |
| K1 机械切换 | 靠近CN1/无线输出及限位走线，缩小来源切换回路；触点与线圈铜分组 | 查找两路交叉/悬空/分配错误 |

有线优先、上下同时按键、快速档及KM1释放先后属于系统控制和时序问题，不能用“布线更短”来替代功能互锁与安全回路。LAYOUT不得私自通过铜线短接或取消软件/硬件逻辑，以求布线简单。

# 9. 层叠、铺铜、热设计及器件布局

推荐条件允许时采用4层板：L1元件/信号，L2仅在LV区提供连续GND参考，L3仅在LV区分配低压电源，L4底层控制/局部功率走线。高压区的所有内层地与电源层必须被禁铜区域切开，且不得在上下层投影形成需要依赖FR4厚度承担的未验证绝缘。若使用2层板，在图纸中标出LV回流路径并专项审核，不应靠割裂地平面来追求“强弱电分区”。

功率元件周围留给继电器引脚、端子、保险丝、MOV、整流电容足够的焊接/维修空间；测试针不应插在相间高压夹缝。

CJ7805和AMS1117需要考虑输入电压、功耗及热铜；不要紧贴电解电容、MCU晶振或RF芯片。

继电器触点、三相导线和整流器布线热容量、温升须按实测/规格电流核算；过孔、焊盘缩颈是温热点。

开关节点和接触器辅助触点周围不大面积铺铜，不在其下方铺射频地/数字地，以减少寄生电容注入。

对高压连接器、继电器、U2、F1/F2、APY、C5、D11等使用的封装做独立足迹核验：引脚1、2、3、4，器件体形、装配高度、贴装方向和实际订货型号逐一比对。

# 10. 嘉立创EDA专业版规则实施步骤

以下为工程实施步骤，界面菜单名称可能随嘉立创EDA版本变化；以软件实际“设计规则/网络类/DRC”功能为准。

在PCB前先导入冻结网表，确认元件数量、脚号与ERC；生成NET CLASS：HV_MAINS、HV_MOTOR、HV_BRAKE、CTL_RAW、LV_PWR、RF_SENSITIVE。

为三个HV类设置不同网之间的铜间距规则，并把HV到LV的约束设为最高优先级；为HV禁布区在所有实际使用的铜层分别建立keepout。

将CN1/CN2/CN3、KM1、U2、KA1/KA2/KA3、RF1和安装孔位置先定位锁定；评审高压爬电/间隙，再摆放MCU、RF和次级整流。

优先走通380V主回路及F1/F2支路；从实际电流/温升确定线宽，再完成23V/9V整流和24V线圈的闭环回流。

最后走MCU时钟/SPI/RF、输入光耦和调试接口；铺LV参考地时确保R54/R26受控连接、没有HV铜跨层重叠。

执行完整DRC + 网络高亮 + 设计规则尺寸报告；手工测量爬电/间隙、安装孔和器件内部脚距；所有例外需形成书面ECO或偏差报告。

导出Gerber/钻孔、PCB工程源文件、三维装配图、网络类间距规则截图、DRC报告和可审计的PDF叠层/区域图，提交硬件工程师复核。

# 11. 必须逐条检查的关键网络

| 网络/器件 | 审核员须核对 |
| --- | --- |
| L1、L2、L3；F1；C5 | CN2三相输入正确；F1仅连接L1到U2原边；C5 L2/L3在相线保护方案评估内 |
| L11/L21/L31/LL2/LL3；CN3 | KM1与KA1～3功率输出不缺线、不跨相错联；线宽/电气间隙满足评估 |
| F2/D5～D8/B1/B2 | F2仅在LL2抱闸分支；B1与KM1辅助触点路径无意外旁路 |
| T1_RAW、RLY3、CTRL_SAFE | CN1-9→RLY3触点→CN1-8/RLY1/RLY2符合冻结网表 |
| R54/R26；COM_24V/GND/AGND | 只在设计指定网络连接，不发生铺铜短路及不合理回流绕路 |
| 9V/+5V/VCC和24V | 整流回路紧凑，所有LDO/MCU/RF去耦、电压测点就位 |
| RF1/U8/X1、RF匹配 | 射频走线连续参考层、阻抗计算、无功率跨区 |
| APY225G3EH；Q6/Q7；R57/R58 | 器件输入LED和双向输出脚位/封装一致；LED 510Ω近芯片 |
| R31/R40/R46/R52/U22 | 冻结阻值与封装正确；电阻温升与未来增容空间记录 |

# 12. 投板前验收清单（LAYOUT签字）

| 项目 | 检查项 | 结论/记录 |
| --- | --- | --- |
| A01 | 高压网络分类覆盖所有高压运行/换相/抱闸节点，包括隐藏焊盘与过孔 | □合格 □待改 |
| A02 | HV与LV绝缘距离有最小尺寸截图和选定IEC参数计算表 | □合格 □待改 |
| A03 | 禁铜贯穿所有层，高压导体不从MCU/RF区域下方穿过 | □合格 □待改 |
| A04 | 真实CN2/CN3/继电器/变压器封装焊盘间距与认可的绝缘资料匹配 | □合格 □待改 |
| A05 | 实际相电流、换向负载和PCB铜厚支持功率线路温升设计 | □合格 □待改 |
| A06 | D2/D4、C4/C9及线圈续流的回路面积、回流路径经人工检查 | □合格 □待改 |
| A07 | R54与R26不被额外铜桥/过孔直接旁路；GND平面回流连续 | □合格 □待改 |
| A08 | U8/26MHz/匹配/RF1受控阻抗及天线净空经RF工程师审查 | □合格 □待改 |
| A09 | CN1长线输入与KM1/CN2功率线不捆绑、长距离平行 | □合格 □待改 |
| A10 | F1/F2,C5,KM1,D11,C7/C9等最终BOM机械/电气候选得到复核 | □合格 □待改 |
| A11 | 关键网络逐个高亮，DRC/ERC为零未解释错误；例外形成审批单 | □合格 □待改 |
| A12 | 图纸版号、Gerber、钻孔、装配图、BOM和设计规则截图一致 | □合格 □待改 |

必须额外提交的计算/证据：工作环境和污染等级；绝缘配合参数；额定/堵转电流；线宽与温升；实际端子和继电器的额定电压/绝缘数据；F1/F2熔断器电压和分断能力；对光MOS关断态、KM1故障及带载换相的专项验证计划。任何一项缺失时不得把本规范当作安全放行证书。

# 13. V1功能验证与V2优化预留

FV1投板前硬门槛：所有380V相关绝缘、保护与实际器件额定必须复核；制造文件不得因“功能样机”而跳过。

PCBA到货先隔离低压上电，检查5V/3.3V与原始24V工作范围、MCU复位、RF灵敏度、长线输入误动作，再进行台架模拟负载验证。

V2优化预留：D24/D12/D13的TVS焊盘或等效位置、R31/R40/R46/R52大功率电阻空间、C7/C9更高耐压空间、MCU看门狗与安全接口、RF抗扰保护和按键输入RC/滤波。

对照老版量产板：相同线束/同一电源条件下记录无线丢包率、接触器/继电器动作时MCU的VCC瞬态、复位计数、串口错误率和KM1/抱闸动作先后。

对于吊装设备，安全停止、机械抱闸、方向互锁不因LAYOUT通过DRC而自动满足要求。应先完成隔离和不带吊载的受控测试，再由合格人员决定下一阶段测试条件。

# 14. 来源、适用说明与签批

冻结文件：SCH_控制板V1_2026-10-13.pdf  SHA-256：4040319310abee935d8c2102a721bb965968f35fb30d1e063c926d8219eba39a

冻结文件：Netlist_控制板V1_2026-10-13.net  SHA-256：57cb7e749b123f0a46c7507101361863dd1a99f0bb9733f9cd02db60d0cabc22

规范依据（公开介绍，用于确认适用范围；不能替代标准全文）：

IEC 60664-1:2020+A1:2025 绝缘配合、电气间隙和爬电距离（IEC）：https://webstore.iec.ch/en/publication/59671

IEC 60204-32:2023 起重机械电气设备（IEC）：https://webstore.iec.ch/en/publication/63094

IPC-2152 PCB导体尺寸与允许温升（IPC）：https://www.ipc.org/TOC/IPC-2152.pdf

TI隔离系统PCB的EMC布线建议：https://www.ti.com/video/6173428079001

| 岗位 | 姓名/日期 | 结论 |
| --- | --- | --- |
| LAYOUT工程师 | ________________ | □符合 □需整改 |
| 硬件工程师 | ________________ | □符合 □需整改 |
| 整机安全责任人 | ________________ | □放行 □暂停 |

编制提示：本文件没有变更冻结原理图，规划数值仅供布板占位。若380V安全间距、继电器/端子封装或高压漏电问题与现有板框冲突，应先发起板框/器件/分区变更，不得私自压缩或以阻焊替代绝缘。